[image: image1.jpg]K60 vi02

3apn ey, 529%




Прибор кросса портативный ПКП-60
                        Назначение:

      Прибор кросса портативный ПКП-60 предназначен для измерения параметров абонентских линий, индикации их состояния, а так же для проведения работ на кроссе и вне его по ремонту и техническому обслуживанию линейного и станционного оборудования. Прибор может служить переговорным устройством между ним и любым ТА.  

Прибор выполняет следующие операции:

1. Комбинированный тест линии (Режим 0 стр. 6).

2. Измерение  постоянного (до 350 В)  и переменного (до 250 В) напряжений на проводах «а» и «б» и между ними  (Режимы 1 стр. 6 и Ф1 стр. 11).                                                                                                                                                                       

3. Измерение сопротивления изоляции между проводом «а» и землей,  проводом «б» и землей и между проводами «а» и «б»  до 1 ГОм. Дополнительно проводится анализ на короткое замыкание и определение расстояния до места аварии (КЗ на землю) (Режимы 2 , 3  стр. 7).

4. Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии (Режим 3 стр. 7).

5. Автоматическая компенсация сопротивления измерительного кабеля.

6. Измерение емкости  между проводом «а» и землей, проводом «б» и землей и между проводами «а» и «б» до 30 мкФ. Дополнительно проводится анализ на обрыв и определение расстояния до места обрыва (Режимы 5 , 6 стр. 8).

7. Формирование в линию фонического сигнала  800 Гц для вызова абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель (Режим 3 стр. 7).

8. Проверка телефонного аппарата (ТА) абонента (Режим 7 стр. 8):

    - вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц;

    - разговор с абонентом;

    - определение цифры, набранной на телефонном аппарате, в тональном или импульсном режиме;  в импульсном режиме дополнительно измеряется длительность импульсов и пауз в серии;

    - измерение длительности сигнала FLASH.

9. Работа в режиме телефонного аппарата с тональным или импульсным набором номера. Генерация сигнала FLASH длительностью 150…1000 мс. (Режим 8 стр. 9 и Ф8 стр. 11).

10. Измерение напряжения станционной батареи (Режим 8 стр. 9).

11. Измерение напряжения и частоты вызывного сигнала (Режим 8 стр. 9).

12. Подключение к линии в режиме «прослушивание» или «конференция» (Режим Ф7 стр. 11).

13. Работа в режиме «вызов из линии» (прозвонка проводов, связь с монтером на линии) (Режим 9 стр. 10).

14. Работа в режиме автоответа (Режим Ф9 стр. 12). 

    Все операции в линии выполняются как с обычными, так и со спаренными абонентами.

         Прибор питается от четырех аккумуляторов типа АА, размещенных внутри корпуса, или от сети переменного тока 220В через адаптер 6В/0,5А. Адаптер одновременно является зарядным устройством для внутренних аккумуляторов. Габариты прибора – 180х100х44мм. 
Прибор кросса выполнен в легком портативном корпусе (3), на котором расположены: разъем для подключения  внешних устройств (1), клемма заземления (2), жидкокристаллический дисплей (4), клавиатура (5),   разъем для подключения зарядного устройства (6), разъем для подключения гарнитуры (7), излучатель звуковых сигналов (8).

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


                                                                        (1)

[image: image4.jpg]


                    

[image: image5.jpg]


                      (2)

                    

                 (3) 

                                  (4)


       (5)

           (6)

             (7)

             (8)

Инструкция по эксплуатации прибора

Прибор поставляется в комплекте с не установленными внутрь корпуса аккумуляторами. При появлении питания происходит автоматическое включение прибора.

Установка аккумуляторов
 Для установки аккумуляторов необходимо: открыть отсек для аккумуляторов, на нижней крышке прибора и вставить четыре аккумулятора, СТРОГО соблюдая полярность, обозначенную на внутренней стенке отсека. Закрыть аккумуляторный отсек. При этом на дисплее должна появиться надпись (пример):


                       ПКП-60              v020
                         заряд аккум.    52%

В верхней строке указана модификация исполнения прибора, в нижней – уровень зарядки аккумуляторов (цифра приблизительная, зависящая от степени износа аккумуляторов). Состояние прибора, при котором на дисплей выведена эта надпись, называется ниже «исходным».

           Для подзарядки аккумуляторов необходимо:

1. Подключить адаптер к сети 220В;

2. Подключить адаптер к прибору.

 При этом на дисплее должна появиться надпись:


                                 ПКП-60               v020
                                 зарядка    включена

           Время полной зарядки аккумуляторов может составлять более 10 часов. Адаптер может быть подключен к прибору постоянно.

           Прибор рассчитан на круглосуточную работу. Ограничение по времени работы накладываются только разрядом аккумуляторов (в случае автономной работы прибора). 

Работа с клавиатурой

Прибор имеет 9 основных режимов работы и несколько дополнительных. Вход в основные режимы осуществляется из исходного состояния нажатием цифровой кнопки с номером режима (под цифровой кнопкой подразумевается кнопка с обозначенной на ней цифрой). Над каждой цифрой на кнопке размещена «подсказка», символизирующая режим работы. Для входа в дополнительные режимы следует последовательно нажать кнопку FLASH/Ф и одну из цифровых кнопок (например для входа в дополнительный режим Ф3 следует нажать кнопку FLASH/Ф и затем кнопку 3). Во всех режимах обратный переход в исходное состояние производится кнопкой СБРОС/ВЫКЛ. В некоторых случаях допускается переход из одного режима в другой прямым нажатием кнопки нового режима.

В исходном состоянии нажатие кнопки СБРОС/ВЫКЛ переводит прибор в режим малого потребления тока. При этом дисплей отключается. Возврат в исходное состояние возможен только нажатием кнопки ВКЛ. Нажатие этой кнопки в любом другом режиме (кроме режимов 8 и Ф8) приводит к включению/отключению подсветки дисплея. Подсветку следует использовать только при недостаточном освещении, т.к. она увеличивает потребляемый от аккумуляторов ток.

Подключение прибора к кроссу

         Подключить измерительный кабель «прибор – кросс» к  разъему, расположенному на боковой стенке  прибора. Подключить кабель «прибор – кросс» к кроссу согласно таблице проводов (в таблице приведены три возможных варианта цвета проводов для кабелей различных производителей):
	Цвет провода
	Цвет провода
	Цвет провода
	Адрес

	Синий
	Голубой
	Синий
	Земля

	Желтый
	Оранжевый
	Черный
	«а» - АТС

	Зеленый 
	Зеленый 
	Красный
	«а» - Линия

	Красный
	Коричневый
	Зеленый
	«б» - Линия

	Черный
	Серый
	Желтый
	«б» - АТС

	Белый 
	Белый 
	Белый
	Земля


При установке измерительного шнура в ячейку кросса (плинта) с размыкаемыми контактами, провода линейной и станционной сторон сохраняют свое соединение через прибор кросса только в исходном состоянии и в дополнительных режимах. 

Земляные провода в кабеле «прибор – кросс» при подключении к кроссу можно не использовать. Но, в таком случае во всех режимах где необходимо заземление прибора, он должен быть заземлен через клемму на боковой стенке прибора. 

Подключение прибора к кабелю
Подключение осуществляется с помощью кабеля «прибор - кабель», снабженного двумя зажимами типа «крокодил».

 Дополнительно прибор может быть укомплектован кабелем со специальными зажимами, позволяющими подключаться к кроссовым проводам через изоляционную оболочку. С помощью такого кабеля можно измерять переходное сопротивление контактов кросса. 

Описание основных режимов работы прибора
     Режим 0 – Комбинированный тест линии. 

Тест проводит комплексную проверку линии, проходит в автоматическом режиме и состоит из следующих подтестов:

· измерение  напряжения на проводе «а» относительно «земли»;

· измерение напряжения на проводе «b» относительно «земли»;

· измерение сопротивления изоляции между проводом «а» и «землей»;

· измерение сопротивления изоляции между проводом «b» и «землей»;

· измерение сопротивления изоляции между проводами «а» и «b». 

В случае прохождения теста на индикаторе появляется надпись «Норма». Эта надпись означает, что: напряжения на проводах «а» и «b» не превышают 10В, сопротивления изоляции более 200кОм. Если параметры линии не соответствуют указанным выше нормам, на индикаторе высвечивается соответствующая информация. Продолжительность теста около 6 сек. Прибор должен быть заземлен.

Режим 1 – Измерение  напряжения на линейном проводе относительно земли (прибор должен быть заземлен). Измеряются постоянная (в диапазоне от 0 до 350В) и переменная (в диапазоне от 0 до 250В эфф.) составляющие напряжения, а так же частота переменной составляющей. Постоянная составляющая выводится на дисплей в верхней строке, переменная составляющая и ее частота – в нижней. Переход от провода «а» к проводу «b» и обратно – с помощью кнопок 1 или (.
Погрешность измерения постоянных (переменных) напряжений: 
· в диапазоне от 0 до 1В – не более 50мВ (100мВ);

· в диапазоне от 1 до 350В – не более 5% (10%).

Входное сопротивление прибора при измерении напряжений – более 2 МОм.
Режим 2 – Измерение сопротивления изоляции между линейным проводом и землей в диапазоне от 0,1 Ом до 1 ГОм (прибор должен быть заземлен). Переход от провода «а» к проводу «b» и обратно – с помощью кнопок 2 или (.

При обнаружении низкого сопротивления (менее 3кОм) производится расчет расстояния до возможного короткого замыкания провода на землю.

Режим 3 – Измерение сопротивления между линейными проводами «а» и «б» в диапазоне от 0,1 Ом до 1 ГОм.  При обнаружении низкого сопротивления (менее 3кОм) производится расчет расстояния до возможного замыкания проводов «а» и «b» между собой.

При работе на линии со спаренными абонентами следует кнопками 3 или  #  выбрать полярность напряжения на проводах «а»  и «b». Полярность отражается на дисплее:

 «Rab» -  плюс на проводе «а», минус на проводе «b»,

 «Rba» -  плюс на проводе «b», минус на проводе «а». 

Следует помнить, что сопротивление между проводами «а» и «b» будет соответствовать действительному только в том случае, если сопротивления между каждым проводом и землей значительно больше измеряемого сопротивления. В противном случае будет иметь место заниженный результат.         

  Для вызова абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель ТА, следует нажать кнопку FLASH. В линию будет выдаваться пульсирующий сигнал 800 Гц большой амплитуды. Аналогичный звуковой сигнал издает сам прибор. Надпись на дисплее: «Вызов – 800Гц». Когда трубка абонента будет возвращена на место, подача сигнала автоматически прекратится.

Примечания к режимам 2 и 3:

1. Расчет расстояния до неисправности (КЗ) производится для кабеля с диаметром жилы заданным в дополнительном режиме Ф3 (см. стр.11). Информация о расстоянии выводится на дисплей только в том случае, если результат меньше 10 км.

2. Если сопротивление изоляции меньше 200кОм, на дисплей выводится надпись «Пониженное сопротивление изоляции»; если сопротивление меньше 20кОм – выводится надпись «Линия неисправна».

3. Погрешность измерения сопротивлений:

· в диапазоне до 4 Ом – не более 0,4 Ом; 

· в диапазоне от 4 Ом до 1 МОм – не более 5%;

· в диапазоне от 1 МОм до 150 МОм – не более 10%;

· в диапазоне от 150 МОм до 1ГОм – не более 20%.                                        

4. Если во время работы в режимах 2 или 3 нажать кнопку 4, на дисплей в нижней строке будет выводиться значение тока, при котором происходит измерение сопротивления. Погрешность измерения тока не превышает 5%.

5. Работа в режиме 2 или 3 возможна с компенсацией сопротивления кабеля, соединяющего прибор с измеряемым объектом. Для этого необходимо соединить между собой (закоротить) концы измерительного кабеля и нажать кнопку 0. Если сопротивление кабеля меньше 25 Ом, прибор запомнит величину сопротивления, и при следующих измерениях будет автоматически вычитать ее из измеренного значения. При этом в правом верхнем углу дисплея появится *. Повторное нажатие кнопки 0 возвращает прибор в обычное состояние.

Режим 5 – Измерение емкости  между линейным проводом и землей в  диапазоне от 1 нФ до 30 мкФ (прибор должен быть заземлен). Переход от провода «а» к проводу «b» и обратно – с помощью кнопок 5 или (.

Режим 6 – Измерение емкости  между линейными проводами «а» и «б» в диапазоне от 1 нФ до 30 мкФ. Если емкость меньше 0,45 мкФ, производится расчет расстояния до возможного обрыва кабеля с выводом информации на экран.

При измерении емкости звонковой цепи телефонного аппарата подключенного к линии со спаренными абонентами следует кнопками 6 или  #  выбрать полярность напряжения на проводах «а» и «b». Полярность отражается на дисплее:

 «Cab» - плюс на проводе «а», минус на проводе «b»,

 «Cba» - плюс на проводе «b», минус на проводе «а».

Примечание к режимам 5 и 6:
Погрешность измерения емкости:

· в диапазоне от 1 нФ до 40 нФ – не более 2 нФ,

· в диапазоне от 40 нФ до 30 мкФ – не более 5%,

       при этом сопротивление утечки (сопротивление, шунтирующее емкость) должно быть не менее 300 кОм.

Режим 7 – Проверка работы телефонного аппарата (ТА), подключенного к линии.

 После входа в режим 7 следует:

1. Кнопками 7 или # выбрать полярность напряжения на проводах «а» и «б» (если на линии спаренные абоненты). Полярность отражается на дисплее в нижней строке. 

       2. Выбрать кнопкой * тип набора номера от испытуемого ТА (импульсный/тональный), который отражается в правом верхнем углу дисплея.

       3. Вызвать абонента индукторным сигналом, нажав кнопку FLASH/Ф.

Во время выдачи в линию индукторного сигнала на дисплее появляется надпись «Вызов – 25гц», во время паузы – надпись «Вызов – пауза». Длительность индукторного сигнала можно увеличить, задержав нажатие кнопки FLASH/Ф.

       4. После снятия абонентом трубки на дисплее  появится надпись «Разговор». Подключите телефонную гарнитуру к прибору и попросите абонента набрать несколько цифр на своем ТА. Далее: 

·  Для импульсного набора номера: на дисплее в правом верхнем углу будет появляться цифра, набранная абонентом (количество импульсов в серии),  а слева длительность импульсов в серии и длительность пауз в серии.

·  Для тонального набора номера: на дисплее в нижней строке будет появляться цифра, набранная абонентом. Одновременно тональные сигналы прослушиваются через гарнитуру.

        Прибор позволяет измерять длительность сигнала FLASH в диапазоне до 1024 мс.
        5. Прибор позволяет, не прерывая связи однократно измерить: 

· сопротивление шлейфа (нажмите кнопку 3),

· ток шлейфа (нажмите кнопку 4).

        6. Если абонент положит трубку, появится надпись «Конец связи».

Проверка автономного телефонного аппарата производится аналогично через кабель «прибор - кабель». 

Режим 8 – Работа в качестве телефонного аппарата, подключенного к АТС. Этот режим функционирует только через кабель «прибор – кросс». Для работы через кабель «прибор – кабель» необходимо пользоваться дополнительным режимом Ф8 (см. стр. 11).

После входа в этот режим на дисплее появится величина  напряжения станционной батареи. При появлении вызывного сигнала – прибор покажет его напряжение и частоту. В верхнем правом углу дисплея постоянно показан тип набора номера: импульсный / тональный. Набираемый номер выводится в нижней строке.

  Занятие и освобождение линии производится с помощью кнопки с изображением телефонной трубки. 

При входе в режим 8 всегда устанавливается импульсный режим набора номера. В состоянии ожидания связи (линия не занята) кнопкой * можно свободно изменять режим набора. При наборе номера (линия занята) кнопка * выполняет:

· при импульсном наборе – перевод в тональный режим,

· при тональном наборе – генерацию соответствующего тонального сигнала.

Функции других кнопок (при наборе номера):
FLASH/Ф – генерация сигнала FLASH длительностью от 150 до 1000 мс (см. режим Ф4);

             ВКЛ – повторная выдача набранного номера.

Режим 9 – Вызов из линии.

Подключить прибор к линии, уходящей к месту проведения работ монтером связи. Заземлить прибор. Войти в режим 9. С этого момента прибор будет находиться в режиме ожидания вызова из линии (на дисплее надпись «Ожидание вызова»).

Вызов производится подключением трубки монтера:

- между проводом «а» и землей (на дисплее надпись « Вызов по проводу а »)   или 

- между проводом «b» и землей (на дисплее надпись « Вызов по проводу b »)   или 

              - между проводами «а» и «b» (на дисплее надпись « Вызов по проводам а - b »).

        При любом из этих подключений в приборе будет появляться акустический сигнал (специальный тиккер). Такой же сигнал будет слышать монтер. Для ответа на вызов необходимо подключить гарнитуру и нажать кнопку с изображением телефонной трубки, после чего он перейдет в разговорное состояние (на дисплее надпись «Разговор»).

Если при входе в режим 9 в линии обнаружено низкое сопротивление (менее 3 кОм), на дисплее появится соответствующая надпись. Прибор будет находиться в режиме ожидания устранения неисправности. Возможные варианты подобных неисправностей:

          - Провод «а» соединен с землей. На дисплее надпись  «Замыкание а –   земля». По проводу «b» этой линии выдается специальный тиккер. Монтер может сделать вызов по проводу «b», соединив его трубкой с землей, и связаться таким образом с прибором.

          - Провод «b» соединен с землей. На дисплее надпись «Замыкание b – земля». По проводу «а» этой линии выдается специальный тиккер. Монтер может сделать вызов по проводу «а», соединив его трубкой с землей, и связаться таким образом с прибором.

          - Провода «а» и «b» замкнуты между собой. На дисплее надпись «Замыкание а - b». Монтер может обнаружить линию по специальному тиккеру, подключая трубку между проводами и землей, и связаться таким образом с прибором.

          - Провода «а» и «b» оба соединены с землей. На дисплее надпись «Замыкание а - b – земля». До устранения неисправности вызов  и разговор по этой линии невозможны.

         После устранения неисправностей любые замыкания в линии приведут к вызову и разговору.
Описание дополнительных режимов работы прибора

При работе с кабелем «прибор - кросс» следует помнить, что во всех дополнительных режимах провода линейной и станционной сторон всегда соединены.

Режим Ф1 -  Измерение напряжения между линейными проводами.

Этот режим аналогичен режиму 1, но измерение напряжения происходит на проводе «а» относительно провода «b». Режим удобен для проведения измерений с помощью кабеля «прибор – кабель», т.к.  измеряется напряжение между зажимами кабеля и не надо пользоваться проводом заземления.

Режим Ф3 -  Выбор диаметра жилы линейного кабеля.

В память прибора заложены погонные сопротивления медных жил диаметром 0,32мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,7мм, 0,9мм, 1,0мм, 1,2мм и 1,4мм. Выбор осуществляется последовательным нажатием кнопок * и #.

Режим Ф4 – Выбор длительности сигнала FLASH, генерируемого в режимах 8 и Ф8. 

Выбор осуществляется последовательным нажатием кнопок * и # в диапазоне от 150 до 1000 мс через 50 мс. 

Режим Ф7 -  Прослушивание линии, конференция. 

Подключить кабель «прибор - кросс» к кроссу в ячейку абонентской или соединительной линии и войти в режим Ф7. В этом случае через гарнитуру будут прослушиваться все сигналы, передаваемые по контролируемой  линии. Микрофон гарнитуры отключен, нагрузка линии по постоянному току отсутствует. Надпись на дисплее: «Прослушивание».

При нажатии на кнопку с изображением телефонной трубки включается микрофон (Вас будут слышать оба абонента). Надпись на дисплее «Конференция». В этом случае линия дополнительно нагружается по постоянному току, прибор будет удерживать абонентский комплект в безотбойном состоянии до тех пор, пока Вы не выйдете из режима «Конференция».

Повторное нажатие кнопки с изображением трубки – возврат в режим «Прослушивание».

Режим Ф8 -  Этот режим аналогичен режиму 8. Отличие только в том, что линейные и станционные провода соединены и можно работать через кабель «прибор – кабель».

Режим Ф9 – Режим автоответа. 

Подключить кабель «прибор - кросс» к кроссу и войти в режим Ф9. Прибор будет находиться в состоянии ожидания вызывного сигнала со стороны станции. При поступлении этого сигнала автоматически происходит занятие линии и выдача в неё специального тиккера. Тиккер выдается в течение 5 секунд, после чего следует отбой и переход в состояние ожидания следующего вызывного сигнала.

Режим Ф0 – Контроль напряжения аккумуляторов (см. требования к электропитанию, стр.12).
ВНИМАНИЕ!
          При работе с абонентской линией, не подвергавшейся предварительному тестированию,  рекомендуется  проверить  ее комбинированным  тестом  (режим 0).

Прибор рекомендуется для использования не только в помещениях, где установлены кросс   или АТС, но и в труднодоступных, неприспособленных для работы местах: нишах, технических  этажах,  колодцах,  распределительных  шкафах,  подъездах жилых домов, и т.д.

- не следует оставлять на долгое время прибор с подключенным к нему адаптером, который отключен от сети. Это вызывает дополнительный разряд аккумуляторов.

        - при установке аккумуляторов возможен сбой в запуске прибора (на дисплее не появится заставка). Если такое произошло, следует извлечь один из аккумуляторов и после паузы (10 сек) вновь установить его на место.

         - для увеличения срока службы аккумуляторов рекомендуется периодически их разряжать до уровня 10-20%.

Технические характеристики
	Характеристика
	Значение

	Диапазон измерения напряжения постоянного тока, В
	0,5 - 300

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока, %
	10

	Диапазон измерения напряжения переменного тока, В
	0,5 - 380

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока, %:
	10

	Диапазон измерения электрического сопротивления изоляции АЛ , кОм
	10 - 1000

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения электрического сопротивления изоляции АЛ, %:
	

	- от 10 до 200 кОм
	10

	- от 200 до 1000 кОм
	20

	Диапазон измерения электрического сопротивления шлейфа АЛ, кОм
	0,1 - 10

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения электрического сопротивления шлейфа АЛ, %
	10

	Диапазон измерения электрической емкости между проводами АЛ, нФ
	20 - 5000 

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения электрической емкости между проводами АЛ, %
	10

	Габаритные размеры (длина(ширина(высота), мм

- ПК 60 

- ПКП-60
	210(160(70

195(100(44

	Масса, кг, не более

- ПК 60 

- ПКП-60
	2,0

0,5 

	Рабочие условия эксплуатации:
	

	- температура окружающего воздуха, °С
	1 - 40

	- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более
	80

	Условия транспортирования и хранения:
- температура окружающей среды, (C
	
минус 50 - +50 


Питание приборов осуществляется от источников постоянного тока напряжением (6(0,2) В или от сети переменного тока через сетевой адаптер 6 В/0,5 А.

Формуляр

Наименование изделия: Прибор кросса портативный ПКП-60.

Технические условия: 6658-54976097-10-2011.

Тип – аппаратура контрольно-испытательная и измерительная устройств проводной связи.

Дата выпуска и номер модификации указаны на задней стенке прибора.

Требования к электропитанию

 В качестве внутреннего источника питания в приборе могут использоваться любые 4 элемента питания (батарейки) типа АА, обеспечивающие суммарное напряжение 4,7 … 6В при токе 0,3А. Если применяются металлгидридные аккумуляторы, для их зарядки следует использовать стабилизированный источник питания постоянного тока напряжением 6В при токе не менее 0,3А (плюс - центральный вывод, минус - внешний). 

Комплектность

1. Прибор кросса портативный ПКП-60– 1шт.

2. Аккумуляторы для установки внутрь прибора – 4 шт.

3. Кабель для включения ПКП-60 в кросс – 1 шт. Кабель поставляется без разъемного окончания, с зачищенными проводами различных цветов.  Цветовая гамма проводов должна соответствовать таблице подключения данной в инструкции по эксплуатации.

4. Кабель для подключения ПКП-60 к кабельной линии – 1 шт.

5. Сетевой адаптер (зарядное устройство) – 1шт.

6. Телефонная гарнитура – 1 шт.

7. Сумка для переноски прибора – 1шт.

8. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Свидетельство о приемке прибора кросса портативного ПКП-60

Состав комплекта прибора кросса ПКП-60 соответствует разделу «Комплектность»  данного формуляра.

Оборудование принято и признано годным для реализации:

Штамп ОТК
____________
Сведения об упаковке

Прибор кросса ПКП-60  упаковывается в соответствии с требованиями предусмотренными  6658-54976097-10-2011 ТУ.

Гарантии изготовителя

Предприятие - изготовитель  гарантирует исправную работу прибора ПКП-60  6658-54976097-10-2011 ТУ  в  течение 2-х (Двух) лет.

Предприятие-изготовитель обязано заменить оборудование или ремонтировать его на месте эксплуатации или на предприятии-изготовителе, если в течение указанного срока гарантии не будет обнаружено несоответствие условий транспортирования, хранения и эксплуатации оборудования согласно требованиям  6658-54976097-10-2011 ТУ.

Предприятие-изготовитель принимает оборудование в ремонт или для замены только в сопровождении официального письма от предприятия, эксплуатирующего оборудование, с указанием обнаруженных дефектов.

















































PAGE  
6

